# 第2章 USV数学模型建立

本章在第一章绪论的基础上，围绕欠驱动水面无人艇轨迹跟踪控制问题，建立后续控制器设计所需的数学模型。由于本文研究重点是USV在水平面内的轨迹跟踪性能，因此在建模过程中主要考虑纵荡、横荡和艏摇三个自由度，并在兼顾物理意义与控制设计便利性的前提下，对船体结构、运行工况及环境作用作适当简化。通过建立地固坐标系和体固坐标系，推导USV的运动学方程、动力学方程以及风浪流综合扰动模型，可以为第三章的模糊自适应控制律设计和稳定性分析提供统一的理论基础。

在实际工程中，USV是一个典型的强耦合、非线性、欠驱动系统。其质量分布、水动力系数和外部扰动都具有明显的不确定性，若直接基于高维完整模型进行控制器设计，不仅会增加参数辨识难度，也会加重后续理论推导负担。因此，本文参考Fossen船舶运动建模思想，将研究对象简化为中低速航行条件下的三自由度平面运动模型，忽略升沉、横摇和纵摇等垂向自由度，同时将未建模动态、参数摄动与环境干扰统一归入总扰动项中处理。这样的处理方式既保留了USV轨迹跟踪问题的主要动力学特征，也便于后续引入模糊逻辑系统对未知项进行在线逼近。

## 2.1 坐标系建立与状态变量定义

### 2.1.1 地固坐标系与体固坐标系

为了准确描述USV在水平面内的运动状态，需要建立两个相互关联的坐标系。其一为地固坐标系 {O−XY}，该坐标系固定于地面或海面参考系中，用于描述USV在全局环境中的绝对位置；其二为体固坐标系 {o−xy}，原点通常取在USV质心附近或控制参考点处，x 轴沿船体首向指向前方，y 轴垂直于 x 轴指向左舷方向。地固坐标系适用于描述路径规划和轨迹目标，体固坐标系则更适合表达船体速度、受力和控制输入，二者结合能够完整表征USV的平面运动过程。

图2-1 USV地固坐标系与体固坐标系定义

图中符号说明如下：O−XY 表示地固坐标系，用于描述USV在全局环境中的绝对位置；o−xbyb 表示体固坐标系，其原点 o 取在船体参考点处，xb 轴沿船体首向指向前方，yb 轴垂直于 xb 轴指向左舷方向；x 和 y 分别表示点 o 在地固坐标系中的横纵向坐标；ψ 表示体固坐标系相对于地固坐标系的艏向角。图2-1的作用是建立后续运动学建模中位置变量与姿态变量的几何参考框架。

在地固坐标系中，USV的位置和姿态向量定义为：

|  | η=x,y,ψT | (2.1) |
| --- | --- | --- |

其中，x 和 y 分别表示USV在地固坐标系中的横纵向位置坐标，ψ 表示艏向角。与之对应，在体固坐标系中，USV的速度向量可写为：

|  | ν=u,v,rT | (2.2) |
| --- | --- | --- |

其中，u 为纵荡速度，v 为横荡速度，r 为艏摇角速度。式（2.1）与式（2.2）分别从位姿和速度两个层面描述了USV三自由度平面运动状态，是后续建立运动学和动力学模型的基础。

表2-1 USV三自由度模型主要符号说明

| 符号 | 物理意义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| x,y | 地固坐标系中的位置坐标 | m |
| ψ | 艏向角 | rad |
| u | 纵荡速度 | m/s |
| v | 横荡速度 | m/s |
| r | 艏摇角速度 | rad/s |
| η | 位姿向量 | m,m,rad |
| ν | 速度向量 | m/s,m/s,rad/s |
| τ | 控制输入向量 | N,N⋅m |
| τd | 环境扰动向量 | N,N⋅m |

需要说明的是，η、ν、τ 和 τd 均为复合向量，本身并不存在单一统一单位，其单位应由各分量的物理量纲共同表示。例如，位姿向量 η=x,y,ψT 的三个分量单位依次为 m、m 和 rad，速度向量 ν=u,v,rT 的三个分量单位依次为 m/s、m/s 和 rad/s。

### 2.1.2 坐标变换关系

由于位置变量定义在地固坐标系中，而速度变量定义在体固坐标系中，因此必须建立两者之间的坐标变换关系。在平面运动条件下，体固坐标系到地固坐标系的旋转变换矩阵可表示为：

|  | Jψ=cosψ−sinψ0sinψcosψ0001 | (2.3) |
| --- | --- | --- |

式（2.3）中的 Jψ 为正交矩阵，其前两行描述速度分量在不同坐标系下的投影关系，第三行反映艏向角变化率与艏摇角速度之间的一致性。由于 Jψ 满足 J−1ψ=JTψ，因此在进行误差坐标变换和控制律推导时，可以方便地在地固坐标系与体固坐标系之间切换。

在三自由度建模过程中，本文还作如下合理假设：USV为刚体且左右结构近似对称；研究工况以中低速航行为主，不考虑剧烈纵倾、横摇和升沉运动对平面控制性能的影响；推进系统主要提供纵向推力和艏摇力矩，而横向不存在独立推进器。上述假设与欠驱动USV的常见工程配置基本一致，能够满足本文轨迹跟踪控制研究的需要。

## 2.2 USV运动学模型

### 2.2.1 三自由度运动学方程

USV运动学模型用于描述位姿变化率与体固坐标系速度之间的关系。根据式（2.3）的坐标变换关系，可以得到三自由度平面运动学方程为：

|  | η=Jψν | (2.4) |
| --- | --- | --- |

将式（2.4）展开，可得：

|  | xyψ=cosψ−sinψ0sinψcosψ0001uvr | (2.5) |
| --- | --- | --- |

由式（2.5）可以进一步写出其分量形式：

|  | x=ucosψ−vsinψy=usinψ+vcosψψ=r |  |
| --- | --- | --- |

其中，x 和 y 分别表示USV在地固坐标系中沿 X 轴和 Y 轴方向的位置变化率，ψ 表示艏向角变化率。由该式可以看出，USV的位置更新不仅取决于船体纵向速度 u，还与横向速度 v 及当前艏向角 ψ 密切相关。

运动学方程清楚地表明，USV在地固坐标系中的位置变化不仅与纵荡速度 u 有关，还受到横荡速度 v 和艏向角 ψ 的共同影响。当USV发生转向或侧滑时，位置更新过程具有明显的非线性耦合特征。尤其是对于欠驱动USV而言，横荡速度无法被执行器直接控制，但它又会通过式（2.5）影响轨迹跟踪误差的演化，因此在控制器设计中必须充分考虑这种间接耦合效应。

图2-2 欠驱动USV平面运动示意图

图2-2用于说明欠驱动USV在水平面内的基本运动形式及其控制输入配置关系。其中，u 表示纵荡速度，体现船体沿首向方向的前进运动；v 表示横荡速度，体现船体侧向漂移趋势；r 表示艏摇角速度，反映船体绕垂直轴的转向运动；τu 表示推进系统提供的纵向推力，τr 表示用于控制转向的艏摇力矩。该图的核心含义在于说明：USV虽然具有三个平面运动自由度，但通常仅能直接施加纵向推力和转向力矩，因此横荡运动并不存在独立控制输入，这正是“欠驱动”特性的来源。

### 2.2.2 轨迹跟踪误差模型

为了研究USV的轨迹跟踪控制问题，需要在运动学模型基础上定义参考轨迹及其误差变量。设期望轨迹在地固坐标系中的位姿向量为：

|  | ηd=xd,yd,ψdT | (2.6) |
| --- | --- | --- |

其中，xd、yd 和 ψd 分别表示期望位置和期望艏向角。若直接在地固坐标系下定义误差，则误差动力学中会包含大量与 ψ 相关的三角函数项，不利于后续控制律推导。因此，本文采用体固坐标系下的跟踪误差定义方式，将地固坐标系中的位置误差投影到USV当前姿态对应的体固坐标系中，可写为：

|  | e=xe,ye,ψeT=cosψsinψ0−sinψcosψ0001ηd−η | (2.7) |
| --- | --- | --- |

将式（2.7）展开可得：

|  | xe=xd−xcosψ+yd−ysinψye=−xd−xsinψ+yd−ycosψψe=ψd−ψ | (2.8) |
| --- | --- | --- |

式（2.8）所定义的误差变量具有明确的几何意义，其中 xe 表示期望点在USV首向方向上的投影误差，ye 表示期望点在USV横向方向上的投影误差，ψe 表示艏向偏差。采用这种误差定义方式后，控制器可以更直接地根据船体当前运动方向调节推进力和转向力矩，从而提高轨迹跟踪律的构造效率。与此同时，这种误差表达方式也与反步法、动态面控制和Lyapunov函数设计过程具有较好的兼容性。在后续控制器设计中，纵向误差主要用于刻画航迹前向逼近程度，横向误差和艏向误差则共同决定USV的转向调节需求，因此三者之间并非相互独立，而是通过船体运动学关系紧密耦合。

图2-3 USV轨迹跟踪误差几何关系示意图

其中，P 表示USV当前实际位置点，Pd 表示参考轨迹上的期望位置点；xb 和 yb 分别表示体固坐标系的纵向轴与横向轴；xe 表示沿船体首向方向的纵向跟踪误差，ye 表示垂直于船体首向方向的横向跟踪误差，ψe 表示期望航向与实际航向之间的夹角误差，并以两条航向线之间的圆弧标出。图中虚线表示期望轨迹，实线表示实际轨迹。图2-3的绘制依据即为式（2.7）与式（2.8）所描述的误差坐标变换关系，其目的在于从几何上直观说明轨迹跟踪误差在体固坐标系中的定义方式。

## 2.3 USV动力学模型

### 2.3.1 Fossen三自由度动力学方程

运动学模型只能描述位姿变化与速度之间的关系，而无法揭示控制输入、惯性耦合和水动力阻尼对USV运动状态的实际影响。为了反映船体的动力学特征，本文采用Fossen提出的船舶三自由度动力学建模框架，将刚体惯性、附加质量效应、科氏力、离心力以及流体阻尼统一纳入模型中。体固坐标系下的三自由度动力学方程可写为：

|  | Mν+Cνν+Dνν=τ+τd | (2.9) |
| --- | --- | --- |

其中，M∈R3×3 为惯性矩阵，Cν∈R3×3 为科氏力与离心力矩阵，Dν∈R3×3 为水动力阻尼矩阵，τ 为控制输入向量，τd 为外部环境扰动向量。对于常见的欠驱动USV，其控制输入通常写为：

|  | τ=τu,0,τrT | (2.10) |
| --- | --- | --- |

式（2.10）表明，推进系统能够直接提供纵向推力 τu 和艏摇力矩 τr，但在横荡方向上没有独立控制输入，这正是USV欠驱动特性的本质体现。由于横荡运动只能通过纵向推进与艏向调整之间的耦合作用实现间接调节，因此USV轨迹跟踪控制比全驱动系统更具挑战性。

### 2.3.2 惯性矩阵、科氏力矩阵与阻尼项分析

在三自由度模型中，惯性矩阵通常由刚体惯性和附加质量共同构成。考虑附加质量影响后，USV的等效惯性矩阵可表示为：

|  | M=m−Xu000m−Yvmxg−Yr0mxg−NvIz−Nr | (2.11) |
| --- | --- | --- |

其中，m 为USV质量，Iz 为绕垂直轴的转动惯量，xg 为质心相对于体固坐标原点在 x 方向上的偏移量，Xu、Yv、Yr、Nv 和 Nr 为附加质量或附加转动惯量系数。式（2.11）说明，USV并非简单的对角惯性系统，纵荡、横荡与艏摇之间通常存在耦合项，特别是在质心偏移不为零或船体附加质量分布不对称时，耦合效应更加明显。

与惯性矩阵相对应，科氏力和离心力矩阵可以写为：

|  | Cν=00−m−Yvv−mxg−Yrr00m−Xuum−Yvv+mxg−Nvr−m−Xuu0 | (2.12) |
| --- | --- | --- |

由式（2.12）可以看出，科氏力矩阵中的元素均与系统速度状态有关，因此该项反映了典型的速度耦合非线性。随着航速增大或转向增强，耦合作用会进一步放大，使得USV的轨迹跟踪控制问题呈现更强的非线性特征。

在阻尼项建模方面，考虑到水体对船体的黏性阻力和涡激阻力会随速度变化而变化，本文采用包含线性项和二次非线性项的阻尼表达方式，即：

|  | Dνν=Xu+XuuuuYv+Yvvvv+YrrNvv+Nr+Nrrrr | (2.13) |
| --- | --- | --- |

式（2.13）中的 Xu、Yv、Yr、Nv 和 Nr 为线性阻尼系数，Xuu、Yvv 和 Nrr 为二次阻尼系数。该表达式能够较好刻画USV在中低速航行时常见的非线性阻尼特性，同时也说明水动力参数对控制性能具有直接影响。当这些参数难以准确测量时，控制器必须具备一定的自适应和鲁棒补偿能力。此外，惯性矩阵与阻尼矩阵共同决定了USV对控制输入的动态响应速度：惯量越大，状态变化越缓慢；阻尼越强，系统对外部干扰的瞬时敏感性越低，但也可能牺牲机动灵活性。

图2-4 USV三自由度受力与力矩分解示意图

其中，xb 和 yb 分别表示体固坐标系的纵向轴与横向轴；u、v 和 r 分别表示纵荡速度、横荡速度和艏摇角速度；τu 表示推进系统提供的纵向推力，τr 表示绕垂直轴的控制力矩；Du 和 Dv 分别表示纵荡方向与横荡方向的阻尼作用项。图2-4的绘制依据来源于式（2.9）至式（2.14）所给出的动力学结构，其核心作用是将速度变量、控制输入和阻尼效应对应到具体的船体平面受力关系上。

### 2.3.3 欠驱动特性与控制导向动力学表达

将式（2.9）整理后，可得速度状态的显式形式：

|  | ν=M−1−Cνν−Dνν+τ+τd | (2.14) |
| --- | --- | --- |

式（2.14）表明，USV速度状态变化率由惯性矩阵、耦合项、阻尼项、控制输入及外部扰动共同决定。在实际控制设计中，一方面希望控制输入 τ 能够驱动USV稳定跟踪参考轨迹；另一方面又必须面对参数未知、横荡不可控和环境扰动同时存在的问题。因此，本文并不依赖全部水动力参数的精确辨识，而是在保持模型结构清晰的基础上，将难以准确获取的非线性项留待后续模糊逻辑系统在线逼近。

对于典型的双推进或舵桨式USV而言，纵向推进力主要由螺旋桨产生，艏摇力矩则通常由舵角偏转、双桨差动推力或喷水推进器的偏转效应形成。这意味着即便横荡方向没有直接执行器，USV仍然可以通过调整纵向速度与航向角，在几何上实现横向误差的渐近消除。也正因为如此，轨迹跟踪问题通常比定点镇定问题更适合作为欠驱动USV控制研究的切入点。

## 2.4 环境干扰与不确定性模型

### 2.4.1 风浪流综合扰动描述

USV在海上运行过程中不可避免地受到风、浪、流等环境因素的影响。风场会引入附加气动力和偏航力矩，海浪会导致随机性的姿态扰动和速度波动，海流则会改变USV相对于地面的合成航迹。对于轨迹跟踪控制问题而言，这些环境因素最终表现为作用在纵荡、横荡和艏摇方向上的等效外部扰动，因此可将其统一记为：

|  | τd=du,dv,drT | (2.15) |
| --- | --- | --- |

其中，du、dv 和 dr 分别表示风浪流对纵荡、横荡和艏摇自由度的综合扰动分量。考虑到海洋环境具有明显的随机性和时变性，若直接建立精确的流体解析模型，不仅建模工作量大，而且难以获得与实际工况完全一致的参数。因此，在控制理论研究和仿真实验中，常将风浪流扰动描述为随机有色噪声驱动的缓变过程。

图2-5 风浪流对USV作用示意图

其中，风、流和波浪场分别表示来自大气、海流和海浪的外部环境作用；du、dv 和 dr 分别表示风浪流在纵荡、横荡和艏摇三个自由度上的等效扰动分量；τd=du,dv,drT 表示统一后的综合扰动向量。图2-5的绘制依据对应于式（2.15）至式（2.19）的扰动建模思想，用于说明复杂海洋环境可在控制设计中归并为作用于三个自由度的总扰动项。

### 2.4.2 一阶马尔可夫扰动模型与有界假设

为了在仿真中较真实地再现海洋环境扰动的随机变化特征，本文采用一阶马尔可夫过程对综合扰动进行建模。设扰动内部状态向量为 ξt，则其动态方程可写为：

|  | ξt=−Λξt+Γwt | (2.16) |
| --- | --- | --- |

其中，Λ 为对角正定矩阵，用于描述扰动衰减速率，Γ 为扰动强度矩阵，wt 为均值为零的高斯白噪声。进一步地，可将外部扰动向量表示为：

|  | τdt=Hξt | (2.17) |
| --- | --- | --- |

其中，H 为扰动输出矩阵。采用式（2.16）和式（2.17）后，仿真中的风浪流扰动既具有随机性，又具有一定的时间相关性，能够较好反映真实海况中“缓变但连续”的环境作用特点。

除外部环境扰动外，USV系统还存在参数不确定性、未建模高阶动态以及推进系统效率变化等内部不确定因素。为了便于控制器设计，本文将这类未知因素与环境扰动一起视为总不确定项，并假设其满足有界条件，即：

|  | ∥τdt∥≤d | (2.18) |
| --- | --- | --- |

其中，d 为未知正常数。基于该假设，可将USV动力学模型进一步整理为适合控制器设计的形式：

|  | Mν+Cνν+Dνν=τ+Δν,t | (2.19) |
| --- | --- | --- |

其中，Δν,t 表示包含环境干扰、参数摄动与未建模动态在内的总不确定项。式（2.19）为后续模糊自适应控制器设计提供了直接的数学基础：一方面保留了USV动力学的主要结构信息，另一方面又为未知非线性项的近似和补偿留出了统一接口。下一章将在此基础上构造虚拟控制量、模糊逼近器及自适应律，并利用Lyapunov方法证明闭环系统的一致最终有界性。

## 2.5 本章小结

本章围绕欠驱动USV轨迹跟踪控制问题，建立了后续控制器设计所需的三自由度数学模型。首先，通过建立地固坐标系和体固坐标系，定义了USV的位姿变量和速度变量，并给出了两类坐标系之间的旋转变换关系。在此基础上，推导了USV三自由度运动学方程和体固坐标系下的跟踪误差表达式，为后续轨迹跟踪控制律构造奠定了运动学基础。

随后，基于Fossen三自由度建模框架，给出了包含惯性矩阵、科氏力矩阵和非线性阻尼项的USV动力学模型，分析了欠驱动结构下纵荡、横荡和艏摇之间的耦合关系。进一步地，针对风、浪、流引起的环境作用，建立了综合扰动向量和一阶马尔可夫过程模型，并将参数不确定性与未建模动态统一归入总不确定项中处理。最终得到的控制导向模型兼顾了物理合理性与理论分析便利性，可为下一章模糊自适应轨迹跟踪控制器的设计与稳定性证明提供直接依据。